售货机管理控制模块 (admin_mode) 技术说明文档

1. 模块综述

admin_mode 模块负责系统的所有管理员权限交互。该模块采用三段式状态机架构，集成了密码校验、连续错误报警、线性属性导航（库存/单价/状态/总营收）以及基于 PS/2 键盘的数据修改功能。

2. 接口定义

2.1 基础与输入信号

| 信号名 | 位宽 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | 系统主时钟 (100MHz) |
| rst_n | 1 | Input | 异步复位信号，低有效 |
| admin_en | 1 | Input | 管理模式总使能 (SW[1])，拉高进入密码输入态 |
| sw_modify | 1 | Input | 修改开关 (SW[2])，仅在查看模式下有效 |

2.2 交互信号 (按键与键盘)

| 信号名 | 位宽 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| kbd_data | [3:0] | Input | PS/2 键盘解析出的 BCD 数字 (0-9) |
| kbd_valid | 1 | Input | 键盘有效脉冲，用于触发数值移位累加 |
| btn_confirm | 1 | Input | 按键1: 确认、保存、或报警解除返回 |
| btn_next_attr | 1 | Input | 按键2: 右翻页 (按 ID0_A0...ID3_A2 -> Total 线性序列) |
| btn_prev_attr | 1 | Input | 按键3: 左翻页 (逆向回退) |
| btn_id_inc | 1 | Input | 按键4: 强制切换到下一个饮料编号 |
| btn_id_dec | 1 | Input | 按键5: 强制切换到上一个饮料编号 |

2.3 输出与数据交互

| 信号名 | 位宽 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| view_data | [31:0] | Output | 输出至数码管的 8 位原始十六进制数据 |
| write_en | 1 | Output | 寄存器堆写使能脉冲 (保存时拉高一个周期) |
| update_type_out | [1:0] | Output | 修改类型：01-改价, 10-补货, 11-停售切换 |
| update_data | [7:0] | Output | 准备写入的新数据值 |
| drink_id | [2:0] | Output | 当前操作的饮料编号 (0-3) |
| alarm_trigger | 1 | Output | 报警使能信号，连接至蜂鸣器驱动模块 |
| exit_to_main | 1 | Output | 强制退出信号，通知主状态机返回欢迎界面 |

3. 核心逻辑说明

3.1 状态机设计 (FSM)

模块内部运行 6 个主要状态：

S_IDLE: 等待 admin_en 被拉高。

S_AUTH: 密码输入模式。数码管显示 PA55。需通过键盘输入 A5。

S_VIEW: 线性查看模式。可按顺序浏览所有饮料属性，最后进入总营收界面。

S_MODIFY: 修改模式。当 sw_modify 为 1 且不在总营收界面时进入。

S_SAVE: 产生写脉冲，将 kbd_buffer 写入寄存器堆。

S_ALARM: 锁定报警。输错 3 次密码后进入，需按 btn_confirm 退出并返回主菜单。

3.2 导航逻辑 (Navigation Logic)

本模块实现了线性导航序列：

饮料0(库存->价格->状态) -> 饮料1(...) -> ... -> 饮料3(...) -> 累计实收金额

右翻页: 自动处理属性到编号的进位。

左翻页: 支持从总金额界面无缝回退到具体饮料属性。

编号跳转: 在查看属性时，支持通过按键 4/5 快速横向切换不同饮料的同一属性。

4. 集成建议 [To Member A & C]

密码控制: 顶层模块不需要再单独写密码逻辑。请将 mode_pwd 和 mode_admin 阶段的使能都接入 admin_en。

退出机制: 当本模块输出 exit_to_main 脉冲时，主状态机应强制跳转回 S_MAIN_MENU 并将 admin_en 清零。

数码管驱动: view_data 输出为 32 位原始值，建议直接送入 seg7_driver 的数据口，本模块已处理好字符位映射。

备注: 本模块所有 btn 输入均需为消抖后的高有效单脉冲。键盘 kbd_valid 亦同。